# Memoria OS 硬件采购清单

版本 2026-10-10（v4，对齐 BOM v3 + 预算 200 内 + 焊坏备件）· 与尺寸手册、引脚定版对齐

本清单为 Memoria OS 掌上电脑的全部采购物料。单价为淘宝常见参考中位价，不含邮费与优惠券；搜索关键词可直接复制进淘宝。家庭已有工具（烙铁、焊锡、助焊剂、万用表、热缩管、导线、Type-C 充电器与数据线）不列入。

# 一、必买清单

| 序号 | 部件 | 完整型号 / 规格 | 数量 | 参考单价 | 小计 | 搜索关键词 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESP32-S3 核心板 | 大核心板 45×28 带底板排针（N16R8，16MB Flash + 8MB PSRAM） | 1 | ¥35 | ¥35 | ESP32-S3 N16R8 核心板 |
| 2 | 屏幕 | ILI9488 3.5″ 480×320 SPI（RGB565，无触摸，PCB 91×56） | 1 | ¥28 | ¥28 | 3.5寸 ILI9488 SPI 显示屏 |
| 3 | 洞洞板 | 100×150mm 双面 FR-4 喷锡（2.54 孔距 1.6 厚） | 1 | ¥6 | ¥6 | 洞洞板 10x15 双面 2.54间距 |
| 4 | 轻触按键 | 6×6×2.5mm 轻触开关（直插立式，行程 0.25mm）（60 上板 + 40 试错备用） | 100 | ¥0.15 | ¥15 | 轻触开关 6x6x2.5 直插 |
| 4b | IO 扩展器 | MCP23017-I/SP（I2C 16 位 GPIO，DIP-28 直插） | 2 | ¥5 | ¥10 | MCP23017 DIP 直插 |
| 5 | 锂电池 | 聚合物软包 505080 级（50×80×5，3.7V 约 5000mAh，1S） | 1 | ¥30 | ¥30 | 聚合物锂电池 505080 5000mAh |
| 6 | 充电板 | TP4056 Type-C 1A（带 DW01+8205 过充过放保护） | 1 | ¥3 | ¥3 | TP4056 充电模块 Type-C |
| 7 | 摇杆 | KY-023（X/Y 双 10k 电位器 + 按键） | 1 | ¥4 | ¥4 | KY-023 摇杆模块 |
| 8 | 麦克风 | INMP441（I2S 数字 MEMS 麦克风模块） | 1 | ¥6 | ¥6 | INMP441 麦克风模块 |
| 9 | 功放 | MAX98357A（I2S 数字输入 D 类功放，3.2W/4Ω，1.8W/8Ω） | 1 | ¥6 | ¥6 | MAX98357A 功放模块 |
| 9b | 喇叭 | 方形纸盆 4Ω 3W（约 20×30，非圆形） | 1 | ¥4 | ¥4 | 喇叭 4欧 3W 方形纸盆 |
| 10 | TF 卡槽 | TF / microSD 卡座（自弹式） | 1 | ¥1.5 | ¥1.5 | TF卡座 自弹式 |
| 10b | TF 存储卡 | microSD 8GB Class10（闪迪/三星；16GB 版 +¥7 可选） | 1 | ¥8 | ¥8 | TF卡 16GB Class10 |
| 11 | SD 卡槽 | SD 大卡座（焊线式） | 1 | ¥4 | ¥4 | SD卡座 大卡 焊线 |
| 12 | 灯带 | WS2812B RGB LED 灯条（60 珠/m，2×6 珠约 55mm/条；先购 1 条，另一条可后加） | 1条 | ¥5 | ¥5 | WS2812 灯条 8灯 |
| 13 | 排针排母 | 2.54mm 直针 + 排母（若干） | 1套 | ¥4 | ¥4 | 排针排母 2.54 套装 |
| 16 | 螺丝 | M2.5×20~22 沉头（贯穿壳与顶盖）+ 螺母 4 个 | 1套 | ¥5 | ¥5 | M2.5 沉头螺丝 20mm |
| 18 | 面包板 | MB-102 830 孔中号面包板 | 1 | ¥5 | ¥5 | 面包板 830孔 中号 |
| 18b | 直焊漆包线 | 免刮漆包线 0.3~0.5mm（聚氨酯可焊漆，洞洞板飞线不短路） | 1卷 | ¥5 | ¥5 | 直焊漆包线 |
| 备1 | MCP23017 备用 | MCP23017-I/SP（DIP-28，焊坏/插反烧毁替换件） | 1 | ¥5 | ¥5 | MCP23017 DIP 直插 |
| 备2 | 功放 备用 | MAX98357A 模块（接错电源易烧，替换件） | 1 | ¥6 | ¥6 | MAX98357A 功放模块 |
| 备3 | 喇叭 备用 | 方形纸盆 4Ω 3W（音圈易焊坏，替换件） | 1 | ¥4 | ¥4 | 喇叭 4欧 3W 方形纸盆 |
|  | 合计 | （第一阶段：含备件，不含外壳；外壳 ¥50 后置） |  |  | ≈¥200 |  |

注：键盘矩阵经 2× MCP23017（I2C 扩展器）扫描（TCA8418 采购不可得，改用双 MCP23017），两颗芯片共 32 个 IO，可满足 6 行 + 10 列 = 16 根并留余量；键盘只占用 ESP32 的 I2C 两根线，不占用直扫矩阵所需的 16 个 GPIO。

# 二、已有物料（无需采购）

烙铁、焊锡、助焊剂

万用表、热缩管、导线

Type-C 充电器与数据线

洞洞板焊接工具（镊子、斜口钳）

# 三、选型注意事项

1. 核心板：选 45×28 大核心板（带底板排针），N16R8（16MB Flash + 8MB PSRAM）。背焊洞洞板，排针 2×17 穿板孔（2.54 对齐），芯片朝底仓下凸约 7mm。勿购 S3-Zero 小核心板（尺寸不符）。

2. 电池：必须为 505080 软包（50×80×5），标称约 5000mAh（实物 4500~5200 复核）。18650 圆柱直径 18mm 装不进，已排除。按实测厚度复核电池仓。

3. 喇叭：选方形纸盆（非圆形），4Ω 3W（约 20×30，与壳底仓兼容）；透音孔开在喇叭正对面（壳体底部）。

4. 轻触键：6×6×2.5 或 6×6×3 矮款，行程 0.25mm；6×6×5 立式长款主板层放不下。音量侧键可用余量件。

5. 键盘扩展器：TCA8418 为 QFN 封装采购不可得，选用 2× MCP23017（DIP-28 直插，易焊）。地址 A0=0 对应 0x20、A0=1 对应 0x21，与固件 MCP23017 驱动一致。

6. 洞洞板：100×150 双面喷锡，2.54 孔距，1.6 厚。孔数 39×59 或 40×60 均可——键距 10mm 非 2.54 整数倍，键脚插相邻孔并弯外脚，差 1 孔不影响布局。

7. 外壳：107×157×20，顶盖 2.5 + 壳体 17.5 两件，内部 5 层台阶（底仓、主板托台、屏幕托台）。FDM 打印托台需支撑，打样店 SLA/SLS 免支撑；也可按尺寸手册自行设计。

8. 屏幕引脚：SPI 12/11/13 + CS10/DC9/RST8/BLK14；横装（长边沿 X），排针朝下。

9. 天线净空：核心板天线端 5mm 内禁金属、禁螺丝压。

10. 焊接顺序：先电源与地，再屏幕与摇杆，最后键盘（2× MCP23017 + 100 键 60 上板，焊完逐行测试再封壳）。

11. 键帽：内嵌式（顶面凹 2mm 指窝），未按压与上壳齐平，行程 0.25mm；键帽 3D 打印或现成计算器键帽，孔位留 0.4~0.5mm 间隙防卡。

# 四、预算对照（三档）

| 档位 | 第一阶段（含备件） | 加购外壳后 | 采购方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低价（下浮约 25%） | 约 ¥150 | 约 ¥200 | 批量集中采购，3D 打印多方比价 |
| 中位（参考价） | 约 ¥200 | 约 ¥250 | 常规渠道直接采购 |
| 高价（上浮约 20%） | 约 ¥240 | 约 ¥290 | 品牌件：闪迪 TF 卡、ATL 电池、官方 ESP32、大厂屏 |

三档差价大头

| 部件 | 低价 | 中位 | 高价 |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32-S3 N16R8 核心板 | ¥28 | ¥35 | ¥45（官方带排针板） |
| 屏幕 ILI9488 | ¥24 | ¥28 | ¥40（全新大厂屏） |
| 电池 505080 | ¥22 | ¥30 | ¥40（ATL/松下电芯） |
| TF 卡 8GB（16GB 加 ¥7） | ¥6 | ¥8 | ¥12 |
| 3D 打印外壳 | ¥35 | ¥50 | ¥80（高精度 + 优质材料） |

3D 打印采购参考：本地打印服务通常比线上低 10~20 元；同一模型多询几家，价格差异可达约 30%；标准 PLA 与常规 0.2mm 层高即可，无需特殊颜色或高精度加项；自有设备打印时材料成本约 5~10 元。

# 五、到货核验清单（焊前必查）

1. 洞洞板数孔（39×59 或 40×60 均可）、量孔径。

2. 屏幕含排针实际高度（6~8mm，影响整机厚度）。

3. 电池 505080 实测厚度 5mm，复核容量。

4. 摇杆杆帽立起总高实测约 32mm。

5. 喇叭厚度并留腔体 2~3mm。

6. 核心板含排针高约 5.5mm，背焊下凸约 7mm。

外壳 3D 打印（¥50）后置采购：焊接调试阶段无需外壳，验证通过后再按需下单（见预算对照）。